SIMULACIÓN DE CÉLULA DE MANUFACTURA ROBÓTICA AUTÓNOMA CON GESTIÓN DE INTERRUPCIONES CRÍTICAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Unidad Académica de Información, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica

# Carrera de Robótica e Inteligencia Artificial

PRESENTA

Jonnathan Paucar

# MATERIA

MICROCONTROLADORES

# DOCENTE

Ing. Pablo Buestán Andrare, PhD

30/04/2026

## Introducción

La sincronización entre eventos externos y procesos temporizados es el núcleo de la robótica industrial. Los sistemas de tiempo real deben ser capaces de atender interrupciones de sensores mientras ejecutan rutinas de movimiento precisas. Esta práctica implementa una lógica de control de procesos mediante el uso de temporizadores de hardware en el ESP32, eliminando la latencia producida por el software convencional y garantizando una ejecución determinista.

## Objetivo general

Desarrollar una máquina de estados compleja para una célula de manufactura automatizada, utilizando interrupciones externas y timers de hardware para la gestión de procesos secuenciales asíncronos.

## Diseño esquemático

Código

// DEFINICIÓN DE PINES

#define LED_IDLE 2          // LED Estado 1 - IDLE (azul)

#define LED_AUTH 4          // LED Estado 2 - AUTH (verde)

#define LED_CLASS 5         // LED Estado 3 - CLASS (amarillo)

#define LED_PROCESS 18      // LED Estado 4 - PROCESS (rojo - brazo robótico)

#define LED_INSPECT 19      // LED Estado 5 - INSPECT (azul2 - visión artificial)

#define LED_READY 21        // LED Estado 6 - READY (verde2 - entrega)

#define BOTON_INICIO 15

#define BOTON_DETECCION 16

#define BOTON_CLASIFICACION 17

#define BOTON_REINICIO 22

// VARIABLES GLOBALES

volatile int state = 1;

volatile int contador = 0;

volatile int tiempoProceso = 0;

volatile int procesoActivo = 0;

// Flags para sincronización

volatile int flagInicio = 0;

volatile int flagDeteccion = 0;

volatile int flagClasificacion = 0;

volatile int flagReinicio = 0;

volatile int flagTimer = 0;

// Timer hardware

hw_timer_t * timer = NULL;

portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

// PROTOTIPOS

void IRAM_ATTR onTimer();

void IRAM_ATTR isrInicio();

void IRAM_ATTR isrDeteccion();

void IRAM_ATTR isrClasificacion();

void IRAM_ATTR isrReinicio();

void apagarTodosLosLEDs();

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Serial.println("Célula de Manufactura Robótica Autónoma");

// Configurar pines de LEDs

pinMode(LED_IDLE, OUTPUT);

pinMode(LED_AUTH, OUTPUT);

pinMode(LED_CLASS, OUTPUT);

pinMode(LED_PROCESS, OUTPUT);

pinMode(LED_INSPECT, OUTPUT);

pinMode(LED_READY, OUTPUT);

// Apagar todos los LEDs

apagarTodosLosLEDs();

// Configurar pines de botones

pinMode(BOTON_INICIO, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON_DETECCION, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON_CLASIFICACION, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON_REINICIO, INPUT_PULLUP);

// Configurar interrupciones externas (FALLING = cuando se presiona)

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTON_INICIO), isrInicio, FALLING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTON_DETECCION), isrDeteccion, FALLING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTON_CLASIFICACION), isrClasificacion, FALLING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTON_REINICIO), isrReinicio, FALLING);

// Configurar Timer Hardware (1 segundo)

timer = timerBegin(1000000);

timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);

timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);

digitalWrite(LED_IDLE, HIGH);

Serial.println("Sistema Iniciado - Estado 1: IDLE (Reposo)");

Serial.println("Presione BOTON 1 para comenzar");

}

void loop()

{

// MANEJAR REINICIO - AHORA FUNCIONA EN CUALQUIER ESTADO

if(flagReinicio == 1)

{

flagReinicio = 0;

// Detener cualquier proceso activo

procesoActivo = 0;

tiempoProceso = 0;

// Reiniciar al estado IDLE

state = 1;

apagarTodosLosLEDs();

digitalWrite(LED_IDLE, HIGH);

Serial.println("\n>>> SISTEMA REINICIADO POR USUARIO <<<");

Serial.println("Estado 1: IDLE (Reposo)");

Serial.println("Presione BOTON 1 para comenzar\n");

}

// Manejar interrupción de inicio

if(flagInicio == 1 && state == 1)

{

flagInicio = 0;

state = 2;

apagarTodosLosLEDs();

digitalWrite(LED_AUTH, HIGH);

Serial.println(">>> Estado 2: AUTH - Pieza detectada");

Serial.println("Presione BOTON 2 para clasificar");

}

// Manejar interrupción de detección

if(flagDeteccion == 1 && state == 2)

{

flagDeteccion = 0;

state = 3;

apagarTodosLosLEDs();

digitalWrite(LED_CLASS, HIGH);

Serial.println(">>> Estado 3: CLASS - Clasificación por IA");

Serial.println("Presione BOTON 3 para ensamblar");

}

// Manejar interrupción de clasificación

if(flagClasificacion == 1 && state == 3)

{

flagClasificacion = 0;

state = 4;

apagarTodosLosLEDs();

digitalWrite(LED_PROCESS, HIGH);

procesoActivo = 1;

tiempoProceso = 0;

Serial.println(">>> Estado 4: PROCESS - Brazo robótico ensamblando (5 segundos)");

}

// Manejar flags del timer para procesos

if(flagTimer == 1)

{

flagTimer = 0;

if(procesoActivo == 1 && state == 4)

{

tiempoProceso++;

Serial.print("PROCESS: ");

Serial.print(tiempoProceso);

Serial.println(" segundos...");

if(tiempoProceso >= 5)

{

state = 5;

procesoActivo = 2;

tiempoProceso = 0;

apagarTodosLosLEDs();

digitalWrite(LED_INSPECT, HIGH);

Serial.println("\n>>> Estado 5: INSPECT - Inspección de calidad (3 segundos)");

}

}

else if(procesoActivo == 2 && state == 5)

{

tiempoProceso++;

Serial.print("INSPECT: ");

Serial.print(tiempoProceso);

Serial.println(" segundos...");

if(tiempoProceso >= 3)

{

state = 6;

procesoActivo = 0;

tiempoProceso = 0;

apagarTodosLosLEDs();

digitalWrite(LED_READY, HIGH);

Serial.println("\n>>> Estado 6: READY - Pieza lista para entrega");

Serial.println("Presione BOTON 4 para reiniciar el sistema");

}

}

}

// Mantener LED del estado actual encendido

if(state == 1) digitalWrite(LED_IDLE, HIGH);

else if(state == 2) digitalWrite(LED_AUTH, HIGH);

else if(state == 3) digitalWrite(LED_CLASS, HIGH);

else if(state == 4) digitalWrite(LED_PROCESS, HIGH);

else if(state == 5) digitalWrite(LED_INSPECT, HIGH);

else if(state == 6) digitalWrite(LED_READY, HIGH);

}

// ISR DEL TIMER

void IRAM_ATTR onTimer()

{

portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);

flagTimer = 1;

portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);

}

// INTERRUPCIONES EXTERNAS

void IRAM_ATTR isrInicio()

{

flagInicio = 1;

}

void IRAM_ATTR isrDeteccion()

{

flagDeteccion = 1;

}

void IRAM_ATTR isrClasificacion()

{

flagClasificacion = 1;

}

void IRAM_ATTR isrReinicio()

{

flagReinicio = 1;

}

//FUNCIÓN APAGAR LEDS

void apagarTodosLosLEDs()

{

digitalWrite(LED_IDLE, LOW);

digitalWrite(LED_AUTH, LOW);

digitalWrite(LED_CLASS, LOW);

digitalWrite(LED_PROCESS, LOW);

digitalWrite(LED_INSPECT, LOW);

digitalWrite(LED_READY, LOW);

}

Fotografías

Imagen 1. Estado 1: IDLE (Reposo)

Imagen 2. Estado 2: AUTH (Detección)

Imagen 3. Estado 3: CLASS (Clasificación)

Imagen 4. Estado 4: PROCESS (Ensamblaje)

Imagen 5. Estado 5: INSPECT (Calidad)

Imagen 6. Estado 6: READY (Entrega)